1.

org 07c00h          ; 告诉汇编器代码将被加载到内存地址 0x7C00

; BIOS 启动时会将 BootLoader 加载到 0x7C00 位置

mov ax, cs          ; 将代码段寄存器 CS 的值复制到 AX

mov ds, ax          ; 将 AX 的值赋给数据段寄存器 DS

; 使数据段与代码段指向同一内存区域

mov es, ax          ; 将 AX 的值赋给附加段寄存器 ES

; 使附加段也与代码段指向同一内存区域

call DispStr        ; 调用 DispStr 子程序，在屏幕上显示字符串

jmp $               ; 无限循环，程序停在这里

; $ 表示当前指令的地址，jmp $ 跳转到自身

DispStr:

mov ax, BootMessage ; 将 BootMessage 的地址（偏移地址）加载到 AX

mov bp, ax          ; 将 AX 的值赋给 BP 寄存器

; BP 作为字符串地址指针，指向要显示的字符串

mov cx, 16          ; 设置 CX = 16，表示字符串的长度（"Hello, OS world!" 共16个字符）

mov ax, 01301h      ; AH = 13h，功能号：显示字符串

; AL = 01h，显示模式：字符串后光标跟随移动

mov bx, 000ch       ; BH = 0，指定显示页码为第0页

; BL = 0Ch，设置字符颜色为红色（红=12，十六进制为C）

mov dl, 0           ; DH = 0（已在 BH 高位），DL = 0，指定显示位置为第0列

; 注：显示位置 (DH, DL) 实际由 BH 和 DL 共同决定

; 这里 DH 未被显式设置，默认为 0

int 10h             ; 调用 BIOS 中断 10h

; 功能：显示字符串到屏幕

ret                 ; 返回调用者（返回到 call DispStr 的下一条指令）

BootMessage:

db "2024141460368cdk"   ; db 伪指令：定义字节数据

; 这是要显示的字符串，共16个字符（包括空格）

times 510-($-$$) db 0   ; times 伪指令：重复执行后面的指令

; $ 表示当前行地址

; $$ 表示当前段起始地址（即 org 07c00h 的位置）

; ($-$$) 表示已生成的代码长度

; 510-($-$$) 计算需要填充的字节数

; 使代码总长度达到510字节（第0到509字节）

; db 0 表示填充字节 0

dw 0xaa55               ; dw 伪指令：定义字数据（2字节）

; 0xAA55 是启动扇区标志

; 必须放在最后两个字节（第510、511字节）

; BIOS 检查这两个字节是否为 0xAA55

; 如果是，则认为是可启动设备

2.截图：